2025年度河套壹号项目楼体幕墙发光字制作及安装采购技术规范书

项目名称：2025年度河套壹号项目楼体幕墙发光字制作及安装

招 标 人：深圳创科发展有限公司

## 一、项目基本情况

## 河套壹号位于福田保税区市花路和槟榔道路口东北角，占地面积约8100㎡，总计容建筑面积约8.8万㎡，办公用房约7.0万㎡，其中可售办公用房约4.2万㎡，可租赁办公面积2.8万㎡。本项目建筑高度约200m，属于地铁上盖物业，交通便利，配套齐全，按照“全球视野、国际标准”要求，面向大数据及人工智能、金融科技、银行、证券、保险、基金等行业，致力于打造成为集科技总部、科技服务、风投创投于一体的河套深港科技创新合作区（以下简称“合作区”）地标建筑。

## 二、楼体幕墙发光字制作的必要性

一是项目已进入营销蓄客阶段，需要扩大项目信息传播面，通过阵地包装可充分利用自有场地输出项目信息，并提升昭示性。二是目前项目幕墙工程即将完工，楼体外立面需保持完好，对于楼体灯光字安装难度提升，使用面积、周期及效果展示要求提高，需要招采专业的灯光字制作安装公司。

## 三、采购内容

## 1.实施范围：河套壹号项目楼体东侧、北侧、西侧楼体广告的制作及安装。

## 2.实施效果需求说明：以繁星闪烁效果遍布，围绕项目案名。

3.采购内容：一是楼体广告设计方案当中包含的所有楼体灯光字及电源、线路等所有相关物料的生产制作；二是楼体广告设计方案中包含的所有楼体灯光字及电源、线路等安装。

## 四、规格要求

本项目服务范围涉及的所有尺寸、规格以方案及采购清单要求为准，其中未注明的，按照有关规范实施。

（1）北侧楼体灯光字：

“河套壹号”字样尺寸7.5m*58m（H），“83008888”字样尺寸7.5m*58m(H)，合计约870㎡。

具体工艺及尺寸详见方案。

（2）东侧楼体灯光字：

尺寸28m*55m（H），合计约1540㎡。

具体工艺及尺寸详见方案。

（3）西侧楼体灯光字：

尺寸24m*46m（H），合计约1104㎡。

具体工艺及尺寸详见方案。

- 工艺要求

- 北面：

- 1.文字：550 高清喷绘白色画面

- 2.光源：5050 广告模块灯（白色）沿字边缘安装

- 3.电源：PVC 线管、防水电箱、 电表、漏电开关、空气开关及微电脑定时器

- 4.主线：三芯 2.5 平方电线+4 平方电缆线等

- 5.其他辅料等，高空安装，外墙固定

- 东/西面：

- 1:底面基材为高强度阻燃网(黑色和灰色可选)

- 2:轮廓灯管使用户外防水低压透明灯带(灯珠品牌:科锐、飞利浦、日亚、欧司朗)直径10mm全部低压灯保证安全。质量稳定，大面积色块采用户外低压星星灯填充，动态闪动位置使用透镜点光源

- 3:灯饰画中间和四周加固钢丝绳，抗风更牢固

- 4:24V变压器工程款，含动态控制器

- 5:质期整体质保一年。(均采用低压灯)

- 6:线材:3芯额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝户外工程电缆线(参考品牌:亨通光电、广东长江（南光牌）、金龙羽、新威讯、奔达康、金环宇、环市、深圳成天泰)

- 7：MNL户外24V变压器工程款电源

- 8：时控开关：G316T220V380V时间控制器微电脑定时器电源全自动

- 9：幻彩可编程控制器8路点光源LED多台同步级联控制器（5）拆除及安装：

## 在竣工验收完成后，若因工程施工、临时管制等因素，甲方提出需求，乙方免费提供2次全部楼体灯光字的拆除、搬运及重新安装服务。

## 五、服务要求

- 工期：自本项目《中标通知书》发出之日起，按照项目幕墙工程节点，分阶段进行施工，每阶段施工工期需在下单后20天内完成制作与安装，并通过甲方验收。本项目服务范围内的全部楼体灯光字临时拆除及搬运整体完成时间不得超过 2 天，重新安装的整体完工时间不得超过 3 天。因自然灾害、政府叫停及其他不可抗力造成竣工日期延误的，不视为乙方违约，双方将重新协商并书面确定新的时间进度。

- 质保期：自本项目验收合格之日起一年，乙方需对完工后的本项目服务范围内所有内容履行保修义务。在质保期内，乙方应保证保修的及时性，在收到甲方或甲方指定单位发出的维修通知后24小时内派人维修。

- 甲方应在乙方完成阶段性工作成果后，2个工作日内进行验收；甲方应在验收完成之后5个工作日内向乙方提供《项目验收单》，明确验收结果。如验收不合格，须在《项目验收单》中明确不合格原因及修改意见，注明与乙方协商确定的新的验收时间，且甲乙双方代表签字确认。

- 乙方实施前需按设计图纸工艺要求提供颜色及材料样板、楼体灯光字小样，经甲方确认后可批量制作及安装。

- 乙方实施前需与甲方沟通安全保障措施，接受甲方或甲方指定单位的安全培训，实施过程中需配合监理单位要求，未经甲方同意不可擅自进场安装。

- 乙方应遵守政府有关部门对交通、环境卫生、噪声、市政、安全、消防等方面的规定并承担相关的协调工作；实施过程中如发生违规或造成第三方及公众利益受损害，乙方应负全部法律责任包括但不限于相应赔偿责任和承担罚款等；乙方需做好实施现场管理工作，保持现场清洁、道路畅通，完工后及时清理现场，做到工完场清。

- 乙方进场实施前，应进行实施范围内的环境查勘，明确现场环境及安全等因素的影响，必须明确相应措施以保证安装工作的正常开展，凡因此类原因导致费用增加，概由乙方自行负责。

- 乙方负责实施现场的安全（含人身）保卫和实施人员的管理工作，并对由于实施造成的工程、财产损失和人身伤害负责，发生的一切费用均由乙方承担。

- 乙方所派员工及安装人员在进入实施现场时应正确佩戴安全帽和安全绳，如发现未按要求正确佩戴安全帽和安全绳，每发现一次，甲方有权从应付乙方费用中扣除20000元/次。

- 在竣工验收完成后，若因工程施工、临时管制、台风暴雨极端天气等因素，甲方提出需求，乙方提供至少2次全部楼体灯光字的拆除、搬运及重新安装服务，以及按甲方要求最终拆除全部楼体灯光字，相关费用已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

- 分项价格明细：

| 项目 | 范围 | 材料工艺说明 | 规格/品牌/型号 | 尺寸 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河套壹号楼体字 | 北侧 1 | 1 文字：550高清喷绘白色画面 2 光源：5050广告模块灯（白色）沿字边缘安装 3 电源：PVC线管、防水电箱、电表、漏电开关、空气开关及微电脑定时器 4 主线：三芯2.5平方电线+4平方电缆线等 5 其他辅料等，高空安装，外墙固定 |  | 7.5m*58m（H） | 435 | ㎡ |  |  |  |
|  | 北侧 2 |  |  | 7.5m*58m | 435 | ㎡ |  |  |  |
|  | 东侧 | 1:底面基材为高强度阻燃网(黑色和灰色可选) |  | 28m*55m | 1540 | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 2:轮廓灯管使用户外防水低压透明灯带(灯珠品牌:科锐、飞利浦、日亚、欧司朗)直径10mm全部低压灯保证安全。质量稳定，大面积色块采用户外低压星星灯填充，动态闪动位置使用透镜点光源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3:灯饰画中间和四周加固钢丝绳，抗风更牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4:24V变压器工程款，含动态控制器 |  | / | 60 | 个 |  |  |  |
|  |  | 5:质期整体质保一年。(均采用低压灯) |  | / | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 6:线材:3芯额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝户外工程电缆线(参考品牌:亨通光电、广东长江（南光牌）、金龙羽、新威讯、奔达康、金环宇、环市、深圳成天泰) |  | / | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 7：MNL户外24V变压器工程款电源 |  | / | 30 | 个 |  |  |  |
|  |  | 8：时控开关：G316T220V380V时间控制器微电脑定时器电源全自动 |  | / | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 9：幻彩可编程控制器8路点光源LED多台同步级联控制器 |  | / | 10 | 个 |  |  |  |
|  | 西侧 | 1:底面基材为高强度阻燃网(黑色和灰色可选) |  | 24m*46m | 1104 | ㎡ |  |  |  |
|  |  | 2:轮廓灯管使用户外防水低压透明灯带(灯珠参考品牌:科锐、飞利浦、日亚、欧司朗)直径10mm全部低压灯保证安全。质量稳定，大面积色块采用户外低压星星灯填充，动态闪动位置使用透镜点光源 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3:灯饰画中间和四周加固钢丝绳，抗风更牢固 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4:24V变压器工程款，含动态控制器 |  | / | 45 | 个 |  |  |  |
|  |  | 5:质期整体质保一年。(均采用低压灯) |  | / | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 6:线材:3芯额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝户外工程电缆线(参考品牌:亨通光电、广东长江（南光牌）、金龙羽、新威讯、奔达康、金环宇、环市、深圳成天泰) |  | / | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  | 7：MNL户外24V变压器工程款电源 |  | / | 24 | 个 |  |  |  |
|  |  | 8：时控开关：G316T220V380V时间控制器微电脑定时器电源全自动 |  | / | 1 | 个 |  |  |  |
|  |  | 9：幻彩可编程控制器8路点光源LED多台同步级联控制器 |  | / | 7 | 个 |  |  |  |
|  | 人工费 | 人工费 |  | / | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 运输费 | 运输费 |  | / | 1 | 项 |  |  |  |
|  | 合同含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高空作业涉及到安全文明施工，费用中必须包含安全文明施工费在内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |